
	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


Koloběžka  SCOOTER Jrl 204033 není bezpečná

(Praha, 6. duben 2016) Jarní sluníčko vyláká do parků a na hřiště děti a rodiče do obchodů s koloběžkami. Ne všechny, které trh nabízí, jsou však bezpečné. Týká se to zejména hračky, kterou   Česká obchodní inspekce nařídila po odborném posouzení okamžitě stáhnout z distribuce, neboť představuje pro nejmenší dětské uživatele riziko poranění. Výrobek nevyhověl požadavkům na bezpečnost v několika parametrech, a to na vyčnívající části, na uspořádání kol a také na pevnost.  Po nahlášení kontaktnímu bodu byla hračka notifikována jako nebezpečná v databázi RAPEX pod číslem A12/0028/16.

Dětská skládací koloběžka SCOOTER Jrl 204033

Výrobce:


neznámý

Dovozce:


T-N, hračky domácí potřeby, s.r.o.

Název výrobku na obalu: 
Scooter

Název výrobku na etiketě: 
Skateboard - Koloběžka

Model: 



Item No. Jrl 204033

EAN na etiketě:


6900012040336



Původ výrobku:

made in China

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Obr. 1 Originál výrobek při prodeji

Popis výrobku

Skládací koloběžka s jedním předním a dvěmi zadními kolečky v různém barevném provedení (červeném, zeleném). Na sloupku řízení a na ploše k stání jsou barevné dětské motivy králíčka s korunkou. Hračka je prodávána v kartonové krabici v kombinaci červené, bílé a modré barvy. Na horní části je vyobrazen jiný model koloběžky než ten, který je složen uvnitř.    

Příčiny nebezpečnosti

Výrobek nesplnil požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, protože nevyhověla požadavkům na bezpečnost, které jsou konkretizovány v platné technické normě (ČSN EN 71-1:2011 + A3:2014):

· ochranné černé kryty řídítek jsou odstranitelné bez použití síly a minimální požadavek je 60 N (čl. 4.9 – Vyčnívající části)

· průměr konce řídítek je 33 mm a požadovaný minimální průměr je 40 mm (čl. 4.15.5.7 –  Vyčnívající části) 

· nastavitelná a skládací řídítka mají přístupné otvory, do kterých je možné vložit prsty (čl. 4.15.5.4 – Vyčnívající části)

  [image: image4.emf]
Obr. 2 přístupné otvory na konci rukojetí

· mezery mezi koly a tělem hračky umožňují, aby do nich byla vložena tyčinka o průměru 5 mm, aniž by do nich současně mohla být vložena tyčinka o průměru 12 mm (čl. 4.15.1.6 – Uspořádání převodů a kol)

· v průběhu zkoušky pevnosti se zbortil sloupek řízení s řídítky. Dále může dojít k rozdělení sloupku řízení na dvě části (čl. 4.15.5.3 – Pevnost).

[image: image5.emf]
Obr. 3 Zborcený sloupek řízení

Je pravděpodobné, že při používání této koloběžky může z důvodu výše uvedených závad nastat nebezpečná situace, při níž bude reálné zranění dětského uživatele. Jedná se o riziko poranění při zachycení prstů během manipulace s koloběžkou nebo při pádu z důvodu nedostatečné pevnosti použitého materiálu, uchycení řídítek či ochranných krytů těchto řídítek.    
Přijatá opatření 

Česká obchodní inspekce uložila kontrolované osobě ochranné opatření, kterým je okamžité stažení výrobku z distribuce, aby eliminovala na trhu výskyt totožných výrobků, které nesplňují technické požadavky na hračky. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly postoupeny kontaktnímu bodu MPO pro nahlášení do systému RAPEX, kde je notifikovaná pod číslem A12/0028/16 . 

Kontakt:
tiskový mluvčí ČOI
                                                            Telefon:
+420 296 366 233  
Mgr. Jiří Fröhlich
                                                            Mobil: 
+420 602 105 376

                                                            E-mail:
mluvci@coi.cz

