Upozornění ČTÚ a ČOI uživatelům zařízení pro přenos dat

(Praha, 6. únor 2012) Užíváte zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz v souladu se zákonem? Provozem rádiového vysílacího zařízení, které nesplňuje požadavky všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, se uživatel – fyzická osoba vystavuje riziku sankce ze strany ČTÚ až do výše 100 000 Kč. Jedná se o rádiová zařízení dle NV č. 426/2000 Sb. (Wideband Data Transmission Systems incl RLANs), jejichž počet na trhu stoupá, avšak s rozšířením těchto technologií se na českém trhu objevuje i řada zařízení bez povinných informací. Uživatel tak např. neobdrží informaci o podmínkách použití a omezení použití daného rádiového vysílacího zařízení pro třídu 2 dle směrnice RTTE 1999/5/EC (NV č. 426/2000 Sb.) - na výrobku, obalu a průvodní dokumentaci tak chybí identifikační znak třídy ; na obalu není uvedena informace o omezení (stručně textem či piktogramem), anebo podrobné vysvětlení omezení v průvodní dokumentaci. Každá z těchto chybějících informací může pro uživatele znamenat riziko pokuty.

Např. je-li na obalu rádiového zařízení uveden tento piktogramem, znamená to, že takové zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Význam každého použitého piktogramu musí být proto vysvětlen v návodu.

Před uvedením do provozu je nutné provést také softwarové nastavení technických parametrů zařízení výběrem země použití (např. ČR nebo EU), neboť uvedená zařízení jsou obvykle vyráběná jako univerzální pro trhy EU i mimo EU s jednotným firmware. To umožňuje, aby si uživatel zvolit i země (mimo EU), v nichž nemusí být požadována dále uvedená výkonová či jiná technická omezení. V takovém případě je nezbytné, aby uživatel v návodu k použití obdržel i upozornění, že nastavení jiné země (než je země provozování zařízení), může znamenat porušení zákonem stanovených požadavků pro volný provoz daného zařízení.

Rádiové parametry celého zařízení ovlivňuje zejména použitá vysílací anténa, proto v případech, kdy je zařízení dodáváno bez antény, je nutné uživatele informovat o typu antény, který musí zvolit (zejména s ohledem na její zisk, aby byl dodržen povolený vyzářený výkon) a upozornit jej, že použití jiné než doporučené antény může mít opět za následek porušení zákonem stanovených požadavků pro volný provoz daného zařízení.

| Rádiové parametry celého zařízení ovlivňuje zejména použitá vysílací anténa, což znamení | Třída dle směrnice RTTE | Max. vyzářený výkon | Důvod omezení (pro třídu 2) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400-2454 MHz | Třída 1 | 100 mW |  | Nutné použití systému: - DSSS – Systém rozprostřeného spektra s přímou sekvencí (Direct Sequence Spread Spectrum). - FHSS – Systém rozprostřeného spektra s přeskokem kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum). Více informací na http://www.ero.dk/FC894397-B43A-4107-AD1E-AB1BA4C2B984?frames=no& |
| 2400,0–2483,5 MHz | Třída 1 | 10 mW |  |  |
| 2400,0–2483,5 MHz * | Třída 2 (nemusí se notifikovat dle § 4 odst. 6 NV č. 426/2000 Sb.) od 1.7.2012 Třída 1 | 100 mW | Ve Francii je použití omezeno na vnitřní použití. Toto omezení se plánuje ukončit k 1.7.2012 |  |

* Pozn.: pásmo 2400,0–2483,5 MHz má rovněž omezení v Norsku, 20 km v okolí geografické oblasti s centrem v Ny-Ålesund. Toto omezení není považováno za významné z pohledu zatřídění do třídy 2, je ale doporučeno informovat uživatele v návodu k použití.

| Kmitočtové pásmo | Třída dle směrnice RTTE | Max. vyzářený výkon | Důvod omezení (pro třídu 2) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5150-5250 MHz | Třída 2 (nemusí se notifikovat dle § 4 odst. 6 NV č. 426/2000 Sb.) | 200mW | Použití omezeno na vnitřní použití ve všech evropských zemích |  |
| 5250–5350 MHz | Třída 2 (nemusí se notifikovat dle § 4 odst. 6 NV č. 426/2000 Sb.) | 200mW | Použití omezeno na vnitřní použití ve všech evropských zemích | Stanice musí být vybaveny: - Automatickou regulací výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. o 3 dB. Technikou přístupu ke spektru „mitigation techniques“ a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizované normě EN 301 893. Technologie potlačení rušení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné rozprostření zátěže spektra a aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování. Podrobněji na odkazu Decision 2005/513/EC revidovaném Decision 2007/90/EC |
| 5470 - 5725 MHz | Třída 1 | 1 W |  |  |
| 5150-5350 MHz společně s 5470-5725 MHz | Třída 2 (nemusí se notifikovat dle § 4 odst. 6 NV č. 426/2000 Sb.) | viz řádky výše dle kmitočtových pásem | Viz omezení pro 5150 - 5350 MHz |  |

Základní administrativní požadavky na zařízení pro širokopásmový přenos dat

(dle NV č. 426/2000 Sb. a v návaznosti na zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.):

- Návod k použití pro spotřebitele v českém jazyce.

- Kopie originálního prohlášení o shodě či kompromisní varianty prohlášení o shodě v českém jazyce, s odkazem na umístění prohlášení o shodě na přiložené CD nebo webové stránky.

- Označení značkou shody CE (výrobek, obal, původní dokumentace).

- Označení identifikačním znakem třídy, jedná-li se o třídu 2 (výrobek, obal, původní dokumentace).

- Upozornění uživatele na případná omezení použití na obalu, jedná-li se o třídu 2 (stručně textem či srozumitelným piktogramem).

- Upozornění na omezení použití výrobku v návodu k použití, a to zejména:

  - Informace o omezení použití jen pro vnitřní prostředí (pro kmitočtová pásma dle tabulky výše).

  - Informace o nutnosti správného nastavení země užití (o správném nastavení základních rádiových parametrů vysílače) a varování že nesprávné nastavení tohoto parametru může mít za následek nesplnění požadavků pro provoz zařízení v dané zemi.

  - Informace o parametrech vhodné antény, je-li volba antény ponechána na uživateli, a upozornění na možné nesplnění požadavků pro provoz zařízení v dané zemi (je-li připojena jiná než doporučená anténa).

- Doporučení informovat spotřebitele, že provoz daného rádiového vysílacího zařízení upravuje v ČR Všeobecné oprávnění (č. VO-R/12/09.2010-12).

Další zdroje informací:

- Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních - http://www.unmz.cz/urad/prirucka-ke-smernici-1999-5-es

- Všeobecná oprávnění - http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html

- Přístup k normám - http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line

Zpracoval: Ing. J. Študlar – ČOI

Ing. J. Macek – ČTÚ