	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


ČOI zakázala nebezpečný prodlužovací kabel

(Praha, 6. červen 2013) Česká obchodní inspekce varuje spotřebitele před nebezpečným výrobkem sortimentu elektro – prodlužovacím kabelem neznámého původu s pěti zásuvkami a vypínačem, který představuje pro uživatele vážné riziko. Zjištěnou závadnost a s ní spojené nebezpečí popsal ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský: „Při použití tohoto výrobku hrozí úraz elektrickým proudem, protože ochranné kolíky zásuvek nejsou vůbec připojeny k ochrannému vodiči přívodního kabelu.“ Z těchto důvodů vydala ČOI zákaz uvádění výrobku do prodeje a současně rozhodla o jeho stažení z trhu. Spotřebitelům Vladimír Velčovský dále doporučuje: „Při nákupu vždy porovnejte, jestli jsou údaje na výrobku shodné s údaji na obale. Rozdíly ve značení jsou závažným signálem o rizikovosti výrobku.“ 

Při kontrolách sortimentu elektro zjistili pracovníci Inspektorátu pro kraj Středočeský a Hl. m. Prahu, že je na vnitřním trhu v nabídce výrobek, který představuje pro spotřebitele vážné riziko. Jedná se o prodlužovací přívod, který do pevně instalované zásuvky umožňuje připojit až 5 vidlic různých elektrických spotřebičů:

Prodlužovací přívod s 5 zásuvkami + vypínačem

Identifikace výrobku: 




Výrobce:



není znám
Dovozce: 



O.K. STAR s.r.o., EAN 8761100003354.

Přímo na výrobku je uvedeno:

06/250~, 1500W, označení CE 

Na obalu výrobku je uvedeno: 
16A/250V~, TÜV PRODUCT SERVICE a GS, označení CE, 
N v kroužku, S v kroužku, FI v kroužku
Na bílé etiketě je uvedeno: 

ITEM No.: SD-0335, Prodlužovací kabel-5, 
Vyrobeno v Eíni (pravděpodobně v Číně), 

Proporcionální provedení značky CE na obale a na výrobku neodpovídá stanovené grafické podobě CE (označení shody výrobku s technickými předpisy), podezřelé je také souběžné uvedení názvů dvou zkušeben (TÜV PRODUCT SERVICE a GS) na obale.
Příčiny nebezpečnosti

Vlastní provedení prodlužovacího přívodu nemá ochranný vodič a ochranný kolík jeho zásuvky není připojen. Při použití přívodu proto může hrozit úraz elektrickým proudem.

Provedení svorek pohyblivé zásuvky ani vztah jmenovitých hodnot proudu pohyblivé zásuvky a vidlice neodpovídá požadavkům stanoveným technickými předpisy. Nevyhovující je také značení výrobku, zvlášť pokud jde o zjištěný rozdíl proudu vyznačeného na obalu výrobku (16 A) a na pohyblivé zásuvce (06 A).

Přijatá opatření

ČOI zakázala uvádění tohoto prodlužovacího kabelu s pěti zásuvkami a vypínačem do prodeje a vydala rozhodnutí o jeho stažení z trhu.
Kompletní dokumentace nebezpečného výrobku bude po zpracování odeslána na ministerstvo průmyslu a obchodu k nahlášení do výstražného systému pro nebezpečné výrobky RAPEX.
Rada pro spotřebitele
· Při výběru výrobků sortimentu elektro nepodceňovat identifikaci výrobku a jeho označení!
· Nekupovat anonymní výrobky – bez identifikace výrobce!
· Kontrolovat údaje – rozdíly v údajích na obale a na výrobku jsou signálem, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky na správné značení a může být rizikový!
Přílohy:
- Snímky výrobku
- Správná grafická podoba označení shody CE
