	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


ČOI zakázala na trhu svítící řetěz – hrozí úraz elektrickým proudem
(Praha, 25. červen 2021) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je nebezpečné elektrické zařízení. Jedná se o světelný řetěz, který se nabízí a prodává pod názvem LED DIODS 3x20 Svítící koule. 

Česká obchodní inspekce zjistila v ČR nabídku a prodej nebezpečného výrobku - světelného řetězu LED DIODS 3x20 Svítící koule s nevyměnitelnými světelnými zdroji. Produkt je opatřený elektronickou jednotkou pro tvorbu světelných efektů a vysouvací dvojpólovou vidlicí. Na výrobku uvedeno: CE, stručné bezpečnostní informace v českém jazyce (také v jazyce SK a PL) kde bylo uvedeno mj. „Světelné zdroje (žárovky jsou nevyměnitelné“, 230V/50Hz, zn. pro střídavý proud. Na vidlici uvedeno: CE, 2,5A, 250V a zn. pro střídavý proud. Na elektronické jednotce uvedeno: LED, 12V-250V 50Hz. Na obalu uvedeno: LED DIODS 3x20 Svítící koule, 3x koule, 2,1m určeno pouze pro vnitřní použití, stručný návod k použití výrobku a bezpečnostní instrukce v českém jazyce, kde bylo uvedeno mj. „Světelné zdroje (žárovky) jsou nevyměnitelné“, 3x koule, 230V, napájecí zdroj 230V/50Hz, jmen. Hodnoty svítidla 12V, třída ochrany svítidla II/Ip20, CE, zn. pro spotřebič třídy ochrany II, ITEM No: 4241212, EAN 8713142412120 a distribuce: Comfort life s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, Praha 10, Czech Republic.

Spotřebiteli při používání hrozí vážné nebezpečí, jelikož:

1. napájecí přívod není k elektronické jednotce pro světelné efekty bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

2. mechanická pevnost elektronické jednotky pro světelné efekty není dostatečná, z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření, kterým je okamžité stažení uvedeného výrobku, který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.  
Informace o výrobku:

LED DIODS 3x20 Svítící koule 

Název výrobku:  
                                           LED DIODS 3x20 Svítící koule
Typ / číslo modelu:



světelný řetěz / model LED DIODS 3x20
EAN:





8713142412120
Identifikační údaje výrobce:


neuvedeny
Identifikační údaje dovozce:


Comfort life s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, Praha 10
Distributor:




Comfort life s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, Praha 10
Země původu:




Čína

[image: image2.jpg]


                    [image: image3.jpg]



Kontakt:
tiskový mluvčí ČOI
                                                            Telefon:
+420 296 366 233  
Ing. Mgr. Jiří Fröhlich
                                                            Mobil: 
+420 602 105 376

                                                            E-mail:
mluvci@coi.cz

