|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V listopadu nevyhověly 2 odebrané vzorky pohonných hmot

(Praha 2. leden 2023) Česká obchodní inspekce kontrolovala v listopadu 2022 jakost pohonných hmot na celém území ČR. Celkem odebrala 243 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky.

Česká obchodní inspekce pokračovala v monitoringu jakosti pohonných hmot v listopadu roku 2022. Celkem u čerpacích stanic na celém území ČR odebrala 243 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověly 2 vzorky – 1 vzorek motorového benzinu a 1 vzorek motorové nafty.

Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti říjnu zhoršení, jelikož v říjnu vyhověly všechny odebrané vzorky pohonných hmot.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v listopadu odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - listopad 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 93 | 38,27 | 1 | 1,1 |
| motorové nafty | 109 | 44,86 | 1 | 0,9 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 36 | 14,81 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 5 | 2,06 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 243 | 100,0 | 2 | 0,8 |

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci listopadu 2022 odebráno a kontrolováno celkem 93 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 260,0 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V měsíci listopadu 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 109 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 47,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 109 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 93 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v listopadu 2022 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  1 167,00 l pohonných hmot v hodnotě 52 783,10 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | LPG |  | CNG |  | E85 |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 17 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| celkem | 93 | 1 | 109 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot listopad 2022

2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden -  listopad 2022