|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakazuje na trhu nebezpečné vánoční osvětlení

(Praha, 14. červen 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o vánoční osvětlení ve tvaru světelného řetězu určeného pouze pro vnitřní použití.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o výrobek, který se prodává pod názvem 520 LED vánoční osvětlení, typ / číslo modelu je LED Světelný řetěz/LAL-520LED.8.  Tento výrobek je určený pouze pro vnitřní použití s nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vybavený elektronickou jednotkou pro světelné efekty v papírovém kartonovém obalu. Na výrobku je uvedeno: vyrobeno Taizhou Gaosheng Lighting Co., Ltd., Add: Hengjie Industrial Zone, Luqiao District , Taizhou, Zheijang, China,  distributor Lilin s.r.o., Add: Výletní 362/10, 14200 Praha 4, CE, značka pro TO II, 220-250V, značka pro střídavý proud, 50Hz, značka pro třídu ochrany II, značka pro vnitřní použití, IP20, maximální příkon 16W, počet žárovek 520, stručný návod k použití a bezpečnostní instrukce. Na obalu je uvedeno: vyrobeno Taizhou Gaosheng Lighting Co., Ltd., Add: Hengjie Industrial Zone, Luqiao District , Taizhou, Zheijang, China, distributor Lilin s.r.o., Add: Výletní 362/10, 14200 Praha 4, stručný návod k použití a bezpečnostní instrukce, CE, 220-250V, značka pro střídavý proud, 50Hz, značka pro třídu ochrany II, IP20, maximální příkon 16W.

U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne přístupných živých částí výrobku v důsledku vytržení napájecího přívodu z elektronické jednotky nebo odstranění krytu elektronické jednotky. Napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Rovněž ani mechanická pevnost elektronické jednotky není dostatečná. Z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), kterým je zákaz dodávání na trh uvedeného výrobku, který je nebezpečný nebo již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku

Název výrobku:			520 LED vánoční osvětlení

Typ / číslo modelu:		LED Světelný řetěz/LAL-520LED.8

EAN:				neuveden

Identifikační údaje výrobce:	Taizhou Gaosheng Lighting Co., Ltd.

Identifikační údaje dovozce:	neuvedeny

Distributor:			Van Truong Tran, Malé náměstí 120, 33701 Rokycany

Země původu:			Čína