|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala na trhu nebezpečný světelný řetěz

(Praha, 15. červen 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o světelný řetěz, který se nabízí pod názvem LED MIX color bulbs.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o světelný řetěz (vánoční osvětlení) určený pouze pro vnitřní použití s nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vybavený elektronickou jednotkou pro světelné efekty v papírovém kartonovém obalu. Na výrobku je uvedeno: CE, 250V, anglický návod na obsluhu přepínače elektronické jednotky (8 funkcí). Na obalu je uvedeno: LED, ITEM: 1101060 240L, EAN 8000011010762, CE, MUX color bulbs/green wire, 25000 hour average bulb life, návod k použití je v 5 cizích jazycích, kapacita 55W, frekvencia 60Hz, FATO IN CINA, 220V, 110V, iTEM NO: 1101076.

Česká obchodní inspekce zjistila u výrobku vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne přístupných živých částí výrobku v důsledku vytržení napájecího přívodu z elektronické jednotky nebo odstranění krytu elektronické jednotky. Napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky a tím dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Dále mechanická pevnost elektronické jednotky není dostatečná, z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt a tím dojde rovněž ke zpřístupnění živých částí výrobku.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření (§ 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb.) kterým je zákaz dodávání na trh uvedeného výrobku, který je nebezpečný nebo již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku

Název výrobku: 			LED MIX color bulbs

Typ / číslo modelu:		LED Světelný řetěz/neuvedeno

EAN:				8000011010762

Identifikační údaje výrobce:	neuvedeny

Identifikační údaje dovozce:	neuvedeny

Distributor: 			Tuan Đat Bui, Mlýnská 548, 36452 Žlutice

Země původu: 			Čína