	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


Nebezpečný světelný řetěz ve tvaru zvonků
(Praha, 1. srpen 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Výrobek má název Světelný řetěz ve tvaru zvonků.
Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat bezpečnostní riziko. Jedná se o vánoční světelný řetěz ve tvaru zvonků určený pouze pro vnitřní použití s nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vybavený elektronickou jednotkou bez obalu. Na výrobku je uvedeno:  CE, značka pro třídu ochrany II, 2.5A, 250V, značka pro střídavý proud, LX-01, 12V-240V, 50/60Hz. Na přívodním kabelu je štítek, kde je uvedeno: vyrobeno v Číně, lindading S.R.O., CE a piktogram nevhodné pro děti od 0 do 3 let.

Tento světelný řetěz vykazuje vážné riziko, jelikož napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Dále není mechanická pevnost elektronické jednotky dostatečná. Z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt a tím dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živých  částí výrobku, které jsou pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce zakázala prodejci (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) dodávání uvedeného výrobku na trh, včetně těch, které již byly na trh uvedeny. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.  

Informace o výrobku:

Název výrobku:  
                                           Světelný řetěz ve tvaru zvonků

Typ / číslo modelu:


              LED Světelný řetěz/LX-01

EAN:




              neuveden

Identifikační údaje výrobce:                                     neuvedeny

Identifikační údaje dovozce:

              neuvedeny

Distributor:
               BHVINVEST, s.r.o.,Tatarkova 722/24, 14900 Praha 4 

Země původu:
 Čína

           [image: image2.jpg]


   [image: image3.jpg]



Kontakt:
tiskové oddělení ČOI
                                                            Telefon:
+420 296 366 145  

                                                            Mobil: 
+420 731 553 561

                                                            E-mail:
mluvci@coi.cz

