TISKOVÁ ZPRÁVA

V prosinci nevyhověl jeden vzorek motorové nafty

(Praha, 27. leden 2026) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci prosinci 2025. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 85 vzorků, z toho 33 vzorků motorových benzinů, 41 vzorků motorových naft, 1 vzorek parafinické motorové nafty, 8 vzorků LPG a 2 vzorky CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

Ve srovnání s listopadem 2025 tak bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 1,2 % v počtu nevyhovujících vzorků.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – prosinec 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 33 | 38,8 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 41 | 48,2 | 1 | 2,4 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| LPG | 8 | 9,4 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 2 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 85 | 100,0 | 1 | 1,2 |

Motorové nafty

V prosinci Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 41 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 41 vzorků 
motorové nafty a u 1 vzorku parafinické motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 33 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr
Oproti listopadu bylo v prosinci zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 0,0 % na 2,4 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v prosinci odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | paraf. nafta |  | LPG |  | CNG |  | Celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD |  | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |
| Jihočeský a Vysočina | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |
| Plzeňský a Karlovarský | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |  |
| Ústecký a Liberecký | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |
| Královéhradecký a Pardubický | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |  |
| Jihomoravský a Zlínský | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |
| celkem | 33 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 85 | 1 |  |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl